全自行式高空作业平台

招 标 文 件

招标编号：HZSB-20004

招 标人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

物资保障部

地    址：湖北省赤壁市中伙产业园

电    话：13872165412

传    真：0715-5065190

开标时间：2020年6月9日上午9:30

开标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标中心

二0二0年六月二日

目     录

第一部分：全自行式高空作业平台招标书………………3

第二部分：投标须知………………………………………4

第三部分：全自行式高空作业平台技术要求……………8

第四部分：全自行式高空作业平台商务条款……………11

第五部分：全自行式高空作业平台投标书………………15

其 它：

附表1：投标报价表

附表2：分项报价表

附表3：主要技术参数响应表

附表4：商务条款偏差表

附表5：售后服务表

附表6：主要外购件配置表

附表7：备品、备件清单

附表8：随机出厂文件和资料

授权书

第一部分

全自行式高空作业平台招标书

一、招标内容

1.设备表

| 名称 | 数量 | 配置要求 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自行式高空作业平台 | 1台 | CFPT10112 详见技术要求 | 15天内 |  |

2.到货地点： 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（赤壁）

3.运输方式： 中标方自定

二、招标文件发售日期与价格：2020年 6月 2 日至  6月  9日 每份人民币￥ 500元，售后不退。

三、投标截止日期： 2020年 6月 9 日上午 9 ： 30

四、投标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（武汉销售楼5楼招标室）

五、招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部

联 系 人：罗女士   联系电话：13872165412   传真：0715-5065190

六、投标人申报表

投标申请表应在三日内传真至0715-5065190 罗女士（收），便于统计投标人，了解设备供应商及备案登记。

| 全自行式高空作业平台投标人申投表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 |  |  |  |  |
| 产品制造单位 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系方式 |  |
| 日期： 年 月 日 投标人（公章） |  | 本申报表接受传真件 |  |  |

第二部分

投 标 须 知

一、总　　则

1．本项目系中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司投资新增1台全自行式高空作业平台，设备的招标交货日期见设备表。全自行式高空作业平台全部配套设备必须送到指定的地点，否则视为违约。全自行式高空作业平台购置采用竞价招标方式。

2.本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的有关要求进行。

3.招标文件发出后，投标单位应仔细阅读招标文件并认真领会，如有疑问通知招标单位，由招标单位负责进行解释。招标单位将安排时间对投标单位提出的问题进行解答。

二、投标书的编制

1．投标单位编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2.投标书应按照规定一式二份（分别标以正本一份、副本一份）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3．投标单位必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的设备进行投标，并附必要的文字说明。

4.投标单位对所投的全自行式高空作业平台应该提出主机及附件价格。

5.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处。如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式二份，分别标以正本一份、副本一份。

6.投标单位对设备报价、技术培训、质量保证措施及售前售后服务等方面提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

7.投标书及修改文件一律用Ａ４号纸。

三、投标保证金

1.投标单位应缴纳壹万元整投标保证金,均采用电汇方式支付。如投标单位有应收账款在我公司，请投标时书面承诺在应收账款中扣除壹万元整作为投标保证金。

缴纳保证金账号信息：

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

帐    号：3202 0193 0920 0014 932

2.投标有效期为开标之日后30天。

3.如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标单位在有效期内自行撤消投标书。

（2）中标后不按规定签订合同。

四、资格证明文件

1.投标单位的企业法人营业执照。

2.产品制造商的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码（外国制造商需按我国法规提供相关资证）。

3.产品生产制造许可证、产品鉴定证书、检测报告。

4.产品制造商的I S O 质量认证证书。

5.投标产品相关获奖证书。

6.产品制造商对投标单位出具的授权书。

7.金融机构出具的资信证明或开户证明。

8.投标方提供近两年业绩的清单及相应项目合同复印件。

9.与投标相关的生产技术能力、设备状况、产品工艺说明，以及投标产品的说明书或技术规格参数资料。

10.提供招标文件中要求的所有技术资料及相关报告。

五、投标书的递交

1.投标单位应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写并胶装（不可拆卸）。

2.投标单位必须在2020年 6 月 9 日上午 9 ：30 前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(武汉总部销售楼五楼招标室)并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3.投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4.有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（１）投标书未按规定密封；

（２）投标书未盖公章；

（３）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（４）投标书逾期送达；

（５）未缴纳投标保证金的。

六、开   标

招标单位定于2020年 6 月 9 日上午 9 ： 30 在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(武汉总部销售5楼招标室)组织竞价开标会议，请各投标单位派代表准时参加。

七、评   标

1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司物资保障部负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2.评标组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标中心从评标人员库抽选产生，一般由职工代表、工程技术、经济管理专业人员等组成。

3.评标委员会根据最低投标价法进行评标，将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的《投标文件》评估，并都采用相同的程序和标准。

4.评标严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》中规定的有关评标要求以及《招标文件》的要求和条件进行。

5.本次评标，我公司采用最低投标价法评议标。评标组对投标人是否符合要求进行确认。根据综合评估，对能够满足招标文件实质性要求的，且经评审的投标价低于公司财务标底价的投标，推荐为中标候选人。由评委组长填写评标结论，评委签字确认。

八、中标通知

1.招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2．中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订全自行式高空作业平台合同，否则取消中标资格；

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。

九、签订合同

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订全自行式高空作业平台合同，同时必须按照合同的内容组织生产、供货安装及服务。

十、返还投标保证金

1.中标通知书发出后的五个工作日内招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2.中标单位的投标保证金转为履约保证金，待全自行式高空作业平台合同正式签订交货后由招标单位返还。

退保证金联系人：罗丽       联系方式：13872165412

第三部分

全自行式高空作业平台技术要求

1、主要参数：

1.1安全工作载荷：320kg

1.2延伸工作平台安全工作载荷：113kg

1.3最大工作高度:12m

1.4最大平台高度:10m

1.5整机长度:2480mm

1.6整机宽度:1190mm

1.7整机高度（围栏未折叠）:2840mm

1.8整机高度（围栏折叠）:2030mm

1.9工作平台尺寸:2270mm×112mm

1.10平台延伸尺寸:900mm

1.11最小离地间隙（收拢状态）:100mm

1.12最小离地间隙（起升状态）:19mm

1.13轴距:1870mm

1.14最小转弯半径（内轮）:

1.15最小转弯半径（外轮）:2200mm

1.16起升电机:24/4.5V/Kw

1.17机器运行速度（收拢状态）：4Km/h

1.18机器运行速度（起升状态）：0.8Km/h

1.19上升/下降速度：84/38sec

1.20蓄电池：4×6/210V/Ah

1.21充电器：24/25V/A

1.22最大爬坡能力：25%

1.23工作最大允许角度：2-3°

1.24轮胎：Ф381×127

1.25整机重量：2980kg

2、产品配置：

比例控制、自动坑洞保护系统、平台自锁门、全行程行走、无痕轮胎、4×2驱动、自动刹车系统、紧急下降系统、紧急停止系统、油管防爆系统、故障诊断系统、倾斜保护系统、蜂鸣器、喇叭、工作时间表、安全检修支撑杆、标准运输叉车孔、折叠围栏、延伸、充电、频闪。

3、产品材质：

3.1安全护栏：采用35mm×35mm方管

3.2台面：防滑花纹板3mm

3.3支杆:Q345锰钢 125mm×75mm×5mm矩管

3.4底架：Q345锰钢 钢板焊接

3.5链接销轴：纤维缠绕轴承

3.6液压缸：东莞弘菲达/莱州兴达油缸

3.7动力蓄电池：美国邱健

3.8液压油：昆仑牌N46#抗磨

3.9电控系统：DTC

3.10电机控制器：美国Cuetis

3.11液压系统：美国丹弗斯

3.12轮胎：天宇伯恩 实心胎 灰色

3.13接头：海格威/伊顿

3.14阀组：深圳桑特

3.15表面处理：喷塑处理

3.16充电器：龙升

3.17电机 /泵：万祥/华盛/布赫/国瑞

4、产品主要特点：

4.1脚踏延升平台可以迅速的铺开至作业点；

4.2可折叠式围栏缩小了整机体积；

4.3业内最小转弯半径（内轮0m）及紧凑的设计方便在狭小的空间作业；

4.425%的爬坡能力，能够顺畅爬上斜面；

4.5旋转式底盘方便维护

4.6故障代码自动显示方便检修；

5、售后服务：

5.1备件更换：在质保期内，产品若发生由于因设计、制造质量或采购错误所导致的零部件损坏等问题，乙方将到现场 成设备的损坏甲方负 免费维修更换损坏的产品，所更换的零部件从更换之日起重新计算保质期（人为造 全部责任）。

5.2故障响应：

5.2.1乙方所提供的软硬件系统发生严重的甲方无能力处理和修复的故障后，甲方应立即通知乙方，乙方在接 到故障通知后 2 个小时做出响应，24 小时内派技术人员到达现场。如属于软件故障，乙方亦可在接到故 障通知两小时内给予电话、传真解答，若解答不了，乙方在 24 小时内派技术人员到达现场。

5.2.2在接到甲方的故障通知后，若乙方未能在 24 小时内到达现场，甲方有权要求乙方给予赔偿（自然因素顺 延）。

5.3软件升级及故障：软件升级及故障 乙方有责任及时向甲方通报软件升级情况，并免费提供软件升级服务。如由于软件原因发生严重故障造成设备不能工作，乙方保证终身免费程序恢复。

5.4备件服务 乙方备有充足的备件、配件，可及时向甲方提供技术服务和备件服务。乙方保证对设备所需配件提供终身备件和技术支持。

第 四 部 分

全自行式高空作业平台商务条款

一．技术规范

设备合同与招标文件第三部分的要求应一致。

二．技术资料

合同生效七日内，中标方应将设备的有关技术资料（如有效样本、安装工艺图、设备、配套件、材料清单、电器原理图、操作手册、维修指南等应提供的所有技术资料）无偿提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

三．材   料

全自行式高空作业平台所需的原材料全部由中标方提供。

四．包   装

1. 设备包装应按照国家标准或部（专业）标准执行。由于包装不妥造成货物锈蚀、损坏和丢失等情况，均由中标方承担赔偿责任。

2．包装费含在设备总价中。

3. 每件包装箱内应附一份产品装箱单、合格证和必备的技术文件。

4. 包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志；组装件应有明显的组对标志。

五．交   货

1.合同交货期：招标文件中的招标交货期就是合同交货期。在此交货日期之前中标方必须将全自行式高空作业平台的全部配套设备送到需方指定的地点。

2.中标方安排运输，负责将设备运到需方指定的地点。

3.中标方发货后24小时内应将设备合同号、设备名称、件数、到货日期以传真方式通知需方，以便需方做好接货准备。

六．检   验

1．设备到货后，中标方、需方共同进行清点并记录在案。如因包装运输不妥造成设备破损或缺件等情况，中标方承担赔偿责任。

2.设备及配套件全部到达需方指定地点后，中标方应按需方安排的时间派人到现场共同开箱验货，中标方不能按时到达现场又无函电通知时，需方有权开箱检验并对设备破损或缺件做出详细记录，视中标方认可。

七．保   险

设备装运后由中标方办理保险，其费用由中标方承担。

八．价格与支付

1.全自行式高空作业平台合同的价格应按中标方的投标价格（设备总价）执行。

2.合同生效后，招标方向中标方支付合同价款20%作为预付款。

3.中标方在全自行式高空作业平台终验收合格后30天内，凭合同税票按合同总价的70%支付给中标人。

4.合同总价的10%，应在质量保证期满后30天内支付给中标人。

九．质    量

1.中标方应严格按照招标技术文件的要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试，确保提供全新没有使用过的优质产品，需方及有关部门按该标准进行验收。

2.在设备验收后的质量保证期内，如因需方使用不当或保管不妥造成的故障由需方承担责任，中标方配合解决。质保期内48小时服务到位，如属设备质量问题中标方应实行三包。

十．现场服务

设备在安装调试阶段，根据需方的要求，中标方应及时派出现场服务人员帮助指导需方做好设备安装的准备工作；指导安装单位做好设备的安装工作；负责进行设备的运行调试工作。在此之前，中标方免费对需方有关运行人员进行培训工作。

十一．免费维修保养责任

1.设备安装调试进入正常运行，中标方负责一年的免费维修保养，免费提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。

2.因需方使用不当或人为原因而造成设备损坏，其修理和更换损坏部分的配套件及材料费由中标方按照成本价供给需方。需方以人民币方式支付有关费用。

3.超过维修保养期的零部件材料，中标方应保证终身提供。需方在购置时享受同期、同等品牌、同等质量水平的配套件的成本价，并以人民币方式支付。

4.中标方提供设备零部件材料时应做到及时供应并保质、保量、保证设备的正常运行。

5.负责培训设备运行管理人员。

6.提供安装、调试、检验、维修等必须的技术文件，各一式二份。

十二．索　赔

1.质量保证期内，如中标方由于制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标方进行索赔。

2.中标方在接到需方的通知起2小时响应（以传真为准）并给予答复，24小时内到达现场负责修理、更换或退货，同时承担由此造成的一切损失。如逾期不予答复和处理，则视同上述索赔已被接受。

十三．违约责任

1.设备错发到货地点时，由中标方负责解决并承担有关费用。

2.由于需方填错到货地点造成的损失应由需方负责。

十四．合同的解除和变更

1.合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时要求变更的一方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2.变更或解除合同的日期以需方和中标方达成的书面协议日期为准。

3.变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

十五．合同的生效及其他

1.合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2.合同经需方、中标方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3.合同生效后，需方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5.合同一式肆份，需方执叁份，中标方执壹份，以便监督双方共同遵守。

第五部分

全自行式高空作业平台投标书

正本或副本

投 标 书

投标人：                                 （章）

法人代表或授权代表：      （签字）       （盖章）

报出时间：二0二0年 六月   日

投     标     书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

我们收到贵方所需的全自行式高空作业平台（招标编号：HZSB-20004）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）     　（职务）       全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一．投　标　书

1、投标报价表（附表1）；

2、分项报价表（附表2）；

3、主要技术参数响应表（投标文件必须对招标文件主要技术要求逐条进行实质性响应）、（附表3）；

4、商务条款偏差表（附表4）；

5、售后服务表（附表5）；

6、主要外购零部件表（附表6）；

7、备品、备件清单（附表7）；

8、随机出厂文件和资料（附表8）；

9、资质证明文件；

10、授权书；

11、投标方两年业绩清单及相应业绩合同复印件。

二．资格证明文件（按第二部分投标须知第六项要求提供）

三．缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1．承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行全自行式高空作业平台的投标工作。

总价为（小写）　　　                   元人民币。

总价为（大写）　　　                   元人民币。

2.上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将全自行式高空作业平台安全、保质、如期完成供货，保证提供设备正常运行所需的所有配套件、材料、资料以及其它应提供的项目内容；负责全自行式高空作业平台的调试；现场服务；保证设备正常运行；为招标单位培训全自行式高空作业平台操作人员，并且不以任何条件、任何因素为理由调增此价。附表1所列的总价与此价含义一致。

3.愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

4.理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

5.经评选如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订全自行式高空作业平台合同，并按质、按量、按期完成各项工作。

6.能够提供招标文件中要求的所有资料。

投标单位： （盖章）              授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）              电　话：

传    真：

年    月    日

附表1：投标报价表

投标人名称：                          招标编号：

| 序号 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型号（规格） |  |
|  | 数量 |  |
|  | 制造商名称及国籍 |  |
|  | 投标货币 |  |
|  | 制 造 费 |  |
|  | 税 金 |  |
|  | 安装调试费 |  |
|  | 配件费及配套服务费 |  |
|  | 运 杂 费（包含运输费、包装费、卸货费） |  |
|  | 保险费 |  |
|  | 投标 总价 |  |
|  | 有无投标保证金 |  |
|  | 总工期 |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称（公章）:               投标代表签字：

年     月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

附表2：分项报价表

投标人名称：                            招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报价 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年     月      日

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附表3：主要技术参数响应表

投标人名称：                           招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应或偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:                 投标代表签字:

年      月      日

注：此项表格应按技术规格书逐项序号顺序（包括小类）详细描述技术规格投标情况，若无规范填写，则视为投标无效。

附表4：商务条款偏离表

投标人名称：                         招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同的价格应按中标方的投标价格（设备总价）执行。 |  |  |
| 2 | 合同生效后，买方向中标方支付设备价款20%作为预付款。 |  |  |
| 3 | 买方应在合同设备到买方厂家安装，终验收合格后30天内，按合同总价的70%支付给中标人。 |  |  |
| 4 | 合同总价的10%，应在质量保证期满且在买方收到合同货物发票后30天内支付给中标人。 |  |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年      月      日

附表5：售 后 服 务 表

投标人名称：                           招标编号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 设 备 保 修 内 容 |
| --- | --- |
| 质量保证期： |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年      月      日

附表6： 主 要 外 购 件 配 置 表

投标人名称：                         招标编号：

| 名称及规格 | 供 应 商 | 产 地 | 电 传 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:                    投标代表签字:

年      月      日

附表7：备品、备件清单

投标人名称：                         招标编号：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年      月       日

附表8：随机出厂文件和资料

投标人名称：                       招标编号：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备出厂合格证、保修证明材料 | 2份 |  |
| 2 | 操作及维护说明书 | 2份 |  |
| 3 | 关键零部件的原厂家证明书 | 2份 |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

年      月      日

授     权     书

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）

（法人代表姓名、职务）            代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）                  为本公司合法代理人，就                编号的            设备的投标、供货与保修等工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特签字如下，以资证明！

法人代表（签字）：

单位（盖章）：

日期：      年    月   日